软交换接入设备

技术规格书

淮北矿业股份有限铁路运输处

2020年9月

目录

1	总则	3

1.1	声明	3

1.2	投标书或项目建议书的要求	5

1.3	设备配置及报价范围	5

2	供货及服务范围	6

2.1.	供货范围及供货期	6

2.2.	服务范围	6

2.3.	投标方注意事项	7

2.4.	投标方资质要求	7

3	技术标准	9

3.1.	技术规范	9

3.2.	其他	9

4	系统建设方案	10

4.1.	网络现状	10

4.2.	建设目标	10

4.3.	建设要求	11

4.4.	设备接入	11

5	系统建设各部分一般技术要求	12

5.1	语音接入软交换设备	12

5.2	综合接入设备(IAD)	15

5.3	防火墙	19

5.4	网管系统	20

5.5	计费系统	23

6	备件及专用工具	25

6.1.	备品备件	25

7	质量保证	26

8	系统安装督导、系统调试和验收	27

8.1.	概述	27

8.2.	系统调试	27

8.3.	试运行及验收试验	27

9	技术培训与服务	28

9.1.	技术联络会	28

9.2.	技术培训	28

9.3.	服务	28

9.4.	保修期	28

10	技术资料	29

10.1.	图纸资料	29

10.2.	设计文件	29

10.3.	产品说明手册	29

11	附件：货物需求表	29

总则

  - 声明

  - 本技术规范书是铁路运输处程控交换机改造项目提出的功能规范、技术要求和说明，项目名称为：“铁路运输处程控交换机改造项目”。

  - 本技术规范书的内容包括：“铁路运输处程控交换机改造项目”的功能规范、结构、性能指标要求、安装督导、系统调试、技术培训、技术资料验收测试和其它必须的项目及服务，供投标方编制投标文件所用。

  - 本技术规范书所提出的技术规范为本项目的最低技术要求，投标方可以根据其产品的情况推荐性能更优的产品，也可推荐更优的方案或建议，同时提出更优的安全策略，供招标方选择，但是所提的建设方案必须满足但不限于本技术规范书所阐述的全部功能要求和性能要求。

  - 投标方应仔细阅读本技术规范书所列的各项规范，所提供的系统设备的功能、技术条件以及服务应满足本技术规范书提出的要求。本次招标所采购的产品要求能实现良好集成，保证整个系统平台的一致性、完整性、实用性。投标方也可以推荐满足本技术规范的类似系统设备，但必须对其在技术规范方面与本技术规范书之间所存在的差异加以详细说明。若无说明，则视为完全理解和满足技术规范书的要求。

  - 本工程要求投标产品厂家必须具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或相关认证。投标方必须具有本项目软交换语音设备原厂项目授权书，所投标的主要核心设备具CNAS或CMA检验报告及国家入网许可证明。

  - 投标方在项目建设方案中，对技术规范书中提出的技术及工程要求后,逐项予以说明和答复。对涉及到主要产品(包括第三方产品)，技术及服务应做详细的说明，投标方亦可根据产品技术性能的具体情况，在项目建设方案中提出建议，并附详细的资料和说明。

  - 投标方所提供的设备应为国内知名品牌，其生产厂家和产品均可在公开网站上查询到，所提供的产品必须具有高稳定性和高可靠性。

  - 对本技术规范书各条目的应答应为“满足”、“不满足”、“部分满足”，不得使用“明白”、“理解”等词语，如出现上述应答，将视投标书不符合要求且该应答无效，在答复中，要求明确满足的程度，并做出具体、详细的说明。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术、服务要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。如果投标方提供的系统和设备与本技术规范书的要求有差异，应在投标书中以“技术偏差”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 投标方提供的设备必须是标准的、成熟的。软件版本必须是最新的并且成熟稳定，投标方应确保其所供设备组成系统的完整性, 合同文件遗漏的一切事项, 只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效投产所必需的, 都应该被认为包括在合同价格之内。

  - 招标方保留解释修改本技术规范书的权利。最终的技术规范书将作为合同的附件，为合同不可分割的组成部分。

  - 在合同执行期间，中标方的投标文件、形成的验收测试文件、中标方对招标方的书面技术说明以及双方讨论确定的书面文件均作为合同的附件。

  - 本技术规范书中的内容含有企业秘密，任何厂家不能以任何形式向第三方透露本规范书内容，否则将予以追究相关法律责任。

  - 招标方建设通信综合网管系统时，在现有配置的接口协议下进行联网，中标方不再收取接口协议费用。

  - 投标方应履行以下职责：

- 负责设计、配置和提供符合本技术规范书要求的软硬件产品；

- 负责对本工程中的软硬件设备及所有备品备件进行安装督导、系统调试；

- 负责包装运输本项目所需要的软硬件设备到招标方指定的交货地点；

- 提供测试和验收方案，以及测试结构；

- 负责培训招标方的工程人员；

- 对于提供给招标方的系统文件资料应承担保密的责任，以确保招标方系统资料的安全性；

  - 投标书的要求

投标书应包括以下内容：

- 综述；

- 技术规范书点对点应答；

- 系统建设方案；

- 各产品设备配置清单和配置方案，同时还应包括设备原理、设备内部结构、设备能提供的端口种类及数量、设备功能及性能等描述；

- 系统连接示意图；

- 设备测试方案；

- 人员培训方案；

- 售后服务安排及质量保证措施；

- 所提供主设备技术文档说明；

  - 设备配置及报价范围

    - 设备配置要求

- 投标方应设计、配置和提供符合本技术规范书要求的完整的安全可靠运行设备，包括所有必需的软件和硬件，保证系统的安全性、可靠性、实用性、扩展性。

- 投标方应根据设备功能、性能和安全等因素综合考虑设备配置及冗余配置。各设备配置中应包含所需的相应软件。

- 投标方提供的硬件及软件产品应是能确保本项目正常运行所需的管理、运营、维护等要求,且为最新生产的硬件和最新版本的软件。

- 投标方所提供的设备应在容量、能力、性能和管理等方面完全满足本规范书的要求。

- 由投标方所提供的设备部件间的连线和接插件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

- 投标方应保证设备配置的品种、数量准确无误，如有错漏影响业务开通，由投标方无偿补足。

- 本次工程是一个综合工程，投标方所提供设备须对本工程的通信网络系统的性能和功能负责，而不是只对设备本身负责。投标方须保证本工程系统在开通各种应用业务时的互通性及通信质量。在系统调测和试运行期间，如果出现由于投标方设计或配置不合理，造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求，投标方须承担全部责任。

- 投标方应承诺投标设备在质保期满后三年内，保证提供足量的备品备件供货。

- 语音接入软交换设备的关键部件（如：主控板、交换板、电源板等部件）应采用1+1热备份配置，并请标明备份板卡、备份方式及备份数量。

- 本项目以集团NGN softx3000设备为核心，在铁运处各机房建立接入网语音设备。新建接入网语音设备必须兼容接入softx3000，配备所用用户数授权许可，费用包含在此次招标范围内，同时必须能够满足保证与集团公司信息管理中心现有通信平台的无缝对接且统一网管。

- 投标方应说明提供的主要设备的主备部件在发生切换时的控制机制，在发生切换时不应影响已建立的通信。

- 投标方应提供详细的配置和分项报价表。

- 投标方应提供与语音接入软交换设备接入NGN的方案。

- 投标方提供的设备必须满足原信息产业部和工信部出台的相关标准。并提供国家相关部门的检测报告。

    - 报价范围

- 本工程所需详细的设备、工具和软件的单项报价、总价；

- 专用的线缆及安装材料；

- 列出其他各类费用单项报价及总价。

供货及服务范围

  - 供货范围及供货期

- 供货范围：设备的规格及数量见附表“货物需求表”。

- 供货期：签定合同之日起45天内到达招标方指定的地点。

  - 服务范围

投标方至少为工程提供以下服务内容：

- 设备工程安装督导

- 系统调试

- 验收

- 培训

- 工程技术设计联络会

- 技术资料

  - 投标方注意事项

投标方应充分了解本工程的建设要求，做出符合现场运行实际情况的解决方案和对接工作，有效保证淮北矿业集团铁运处语音通信网络的安全稳定运行。

本工程要求投标方除提供系统建设必须的软硬件产品外，还需提供安装督导、系统调测、人员培训及售后服务。投标方应满足接入语音设备与集团NGN核心设备的对接，满足集团NGN网管的接入统一管理。投标方完成新增系统与现有各系统所有接口连接，现有系统割接方案的实施，完成所供应设备的功能服务，负责所提供系统的机柜、机架、设备安装、系统建设所需各种信号、控制、电源等线缆及相应的插接头布放、调试等全部工程施工项目，实现的全部要求，达到本技术规范所要求的技术指标及功能。

  - 投标方资质要求

- 中华人民共和国境内注册的企业法人，允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加本次投标，否则将作废标处理；

- 应有良好的财务状况和商业信誉，注册资金在500万元（含500万元）以上；

- 本项目要求投标产品厂家必须具有必须具有ISO 9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或相当认证。投标方还必须具有其投标主要设备原厂商对本项目的投标授权。所投标的主要核心设备具有第三方测试报告和国家有关入网许可证明。

- 投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站、信用中国网站查询未被列入失信人名单。

技术标准

  - 技术规范

整网设计和选用设备应符合或优于规定要求包括但不限于以下技术规范：

- 《邮电部电话交换设备总技术规范书》（YDN 065—1997）；

- 《信息产业部电话交换设备总技术规范（补充件1）》（YD/T1128-2001）；

- 《NO.7信令网技术体制（1998修订版）》（YDN 089-1998）；

- 《国内NO.7信令方式技术规范－2Mbit/s高速信令链路》（YD/T 1125-2001）；

- 《智能网应用规程（INAP）》（GF017-95）；

- 《 国内No.7信令方式技术规范－综合业务数字网用户部分（ISUP）》（YDN 038－1997）；

- 《 国内No.7信令方式技术规范综合业务数字网用户部分（ISUP）（补充修订件）》（YDN 038.1－1999）；

- 《网间主叫号码传送》（YD/T1157-2001）；

- 《软交换设备总体技术要求》（YDC003-2001）；

- 中国电信集团公司《中国电信软交换设备系列规范》；

- 工业和信息化部《媒体网关设备技术要求——IP中继网关 YD/T 1243.1-2002》；

- 中国电信集团公司《对软交换设备的补充要求》

  - 其他

若投标方所提供的设备和系统包含自己的专用标准，应在建设方案中具体说明，并附上相应的详细技术资料。对于现存多种标准的技术，投标方应列出所有标准，并给出建议的最佳选择，同时说明理由。在系统保证期内，若有新的国际、国内相关标准或技术体制出台，投标方应负责无偿修改或更改所提供设备的系统、业务和管理软件版本。

系统建设方案

  - 网络现状

【☆在编写技术方案时，投标方应对“铁路运输处程控交换机改造项目”现有语音网络和数据网络有充分的了解，并对相关通信系统有一定的了解，以保证所提供的技术方案在升级系统的同时，对在用系统不构成任何不利的影响，对所有有关用户不带来任何不必要的使用上的不便。】

铁运处现有烈山及临涣两个片区。使用的是传统交换机华为C&C08程控交换机及中兴ZXJ10。烈山通过集团传输出局连接信息公司的NGN核心软交换上，临涣下属23个站点通过中兴内部汇集到临涣，再由集团传输环网出局连接信息公司的NGN核心软交换上。现有机房配置相关通信电源、配线架、计费系统。

  - 建设目标

在烈山、临涣及下属30个站点的分别建设新的语音设备，所有语音用户必须在集团NGNsoftx3000设备上注册, 烈山、临涣及30个站点的语音设备，通过动态路由协议与NGN核心软交换连接，替换原有传统程控交换机。其主要内容包含：

- 烈山采用1台语音接入软交换设备，配置416线用户；临涣采用1台语音接入软交换设备，配置416线用户；集团NGN设备需新增相同数目授权接入。

- 临涣下属三十个站点中，各采用综合接入设备，26个站点各配置16用户综合接入设备，4个站点各配置32用户综合接入设备。共配置开通400用户，集团NGN设备需新增相同数目授权。各站点开通用户数根据实际使用情况定。

- 烈山语音接入软交换设备使用中继路由协议通过集团华为SDH保护环网连接到集团公司NGN。本站需增加一对协议转换器。

- 临涣语音接入软交换设备使用中继路由协议通过集团华为SDH保护环网连接到集团公司NGN。临涣SDH osn3500设备需新增配置一块以太网接口板连接。

- 临涣下属30个站点综合接入设备通过铁运分处办公IP承载网连接到集团公司NGN。

- 临涣下属30个站点所属铁运处IP办公网，连接集团办公网前需添加一台防火墙做隔离。

- 临涣需新建语音网管系统客户端，与集团softx3000设备、NGN网管互通，实现对新建语音网管设备的控制与管理。

- 临涣需新建计费系统一套。

- 临涣需新建网络交换机一台，用于连接网管、计费、综合接入设备的汇聚。

- 临涣、烈山需各建设试线排（含支架）一套，容量不少于450线。

- 烈山需新建直流电源一台，双交流输入，输出电源电压-48V DC，容量300A。含200AH电池（2组48节）。

本次招标范围为“铁路运输处程控交换机改造项目”的解决方案，包括系统建设所需的设备和相关软件，设备工程安装督导，系统的调试、测试验收，技术服务支持，技术培训及其它服务。

  - 建设要求

(1) 系统可靠性和安全性

工程建设的目标首先确保系统的稳定可靠运行，通过语音接入软交换设备本身的稳定性，以及各种备份，冗余，归属策略，确保本系统的稳定性。同时通过各种网络安全手段，以及分级分层的用户管理手段，确保网络系统的安全性。

(2) 经济型建设投资、设备统一管理。

工程建设的应全盘考虑，合理规划，避免重复建设投资。本次建设不在新建NGN核心设备，以集团现有NGN设备为基础、只需建设语音接入软交换设备、综合接入设备。应考虑全局设备统一管理，投标方提供的语音接入软交换设备、综合接入设备应可以接入集团NGN设备网管。应考虑与集团办公大楼、临涣选煤厂、涡北选煤厂等语音接入软交换设备、综合接入设备做到设备单板备件相互统一及兼容性、要保证与原有传统电路交换通信网络的互联互通，以此作为基础持续进行电路交换到软交换的过渡演进。

  - 设备接入

接入方式

烈山、临涣与集团NGN通过集团SDH网络连接。临涣下属30个站点与集团NGN可以通过新建的办公IP承载网连接。

特别注意：语音通信是一项实时业务，要求网络延时小，丢包率低，要求语音承载网能优先保证语音传输质量，由于NGN语音业务对安全性和可靠性的严格要求，本次架设的IP承载网必须符合轻载的原则，必须有完善的QOS保障机制来充分应对核心IP网内突发数据流对语音信令流和媒体流的冲击。

【☆投标方必须对此节的内容有完全的理解。】

【☆投标方必须对此节的内容融入整个NGN网络的承载网部分有充分的把握。】

接入要求

本次语音接入项目，需考虑设备接入网络的方式、宽带容量、及接口数量。如果现网无法满足，需考虑添加相关设备、接口等等，满足语音设备的接入。

系统建设各部分一般技术要求

语音接入软交换设备

在烈山、临涣各建设一套语音接入软交换设备（AG），两站分别将416门普通语音电话统一接入到集团NGN中。

要求烈山、临涣语音接入软交换设备必须具有自交换的能力，即本设备内部两个端口间可作时隙交换而不再转化为媒体流。

语音接入软交换设备总体要求

- 要求投标方说明其本次推荐的设备的产品名称、入网证、并具备权威性能测试报告。

- 详细说明语音接入软交换设备上所直接提供的业务种类。

- 提供语音接入软交换设备在轻载、中载和重载等三种情况下的冷热启动时间。

- 要求语音接入软交换设备的重要部件（包主控板、交换板、电源板等部件）采用1+1热备份，投标方应注明备份部件。主备部件在发生切换时，不应影响正常业务。

- 语音接入软交换设备应支持关键板卡的实时热插拔，并不影响系统正常运行。

- 语音接入软交换设备必须支持自逃生、自交换功能，并请投标方详细说明其性能参数。

- 说明语音接入软交换设备的网管方式；

- 要求配置2块语音接入软交换设备窄带上行IP接口板，物理接口至少为一个FE电口，互为热备；

语音接入软交换设备技术要求

功能要求

- 语音处理功能

- 必须具有来电显示功能。

- 必须具有回声抑制和抵消功能；（说明所能达到的指标）

- 必须具有静音检测和压缩功能；（说明所能达到的指标）

- 具有舒适噪声产生功能；

- 必须设置有输入缓冲，来消除时延抖动对通话质量的影响；输入缓冲应能够动态调整；

- 呼叫处理和控制功能

- 应能够识别用户摘机、拨号和挂机等事件，检测出用户占线、久振无应答等状态，并将用户事件通告SS，在SS控制下向用户发送拨号音、振铃音、回铃音等各种音信号；

- 应具有DTMF监测和生成功能，当用户输入错误时能够及时提醒重新输入并能够清除错误输入；

- 必须能够根据预设的可连接用户数，进行呼叫限制，防止忙时连接用户数过大，引起呼叫质量下降。

- 资源控制要求

具有资源状态管理功能和资源分配功能。

- 必须具有动态向SS报告其现有资源的忙闲情况，如：端口占用情况，业务接续、保持情况等；

- 应能够支持对TDM电路终结点的阻塞管理和释放；

- 控制和连通性要求

- 应能检测到由于通信链路的故障/拥塞或语音接入软交换设备/SS的故障而造成的与SS之间连接的中断，并应能在故障恢复或拥塞消除后恢复连接；

- 在向主用SS注册首次失败后(应能够支持多次连续注册，其阈值应可调节)，在接入设备中可设置备份SS列表，接入设备再按照备份SS列表向备份SS进行注册，直到成功；

- 在所有可用的SS故障时，必须能够保持其当前连接媒体流的通信。

- 差错控制

- 应能向SS报告其底层连接的异常故障，如TDM链路故障等；

- 应能报告超出QoS门限值的媒体流事件；

- 具有QoS管理机制。

协议及信令处理功能

- 媒体网关控制协议：可采用H.248协议和MGCP协议(可选)。

- 网络协议：必须支持TCP/IP协议簇。

- 管理协议：必须支持Telnet协议及SNMP(至少支持V2版本)协议。

- 传真标准：必须支持T.38、T.30等标准。

- 语音编解码标准：支持G.711、G.729或G.723.1等几种编解码标准。

接口要求

- 用户接入层接口

- 模拟接口；

- xDSL接口；

- 管理接口

- 应能够同时支持本地终端接口和网管接口；

- 与网管系统接口采用100M Base-T自适应接口；

同步要求

包括时间同步和时钟同步。

- 时间同步

网关设备应内置有时间服务器(NTP)客户端软件,同步于时间服务器NTP，并能够检验时间同步精度。

- 时钟同步

- 网关设备应设置外定时源输入接口，从外部定时系统得同步信息；外定时输入接口可以是2048kbit/s接口、或2048kHz接口；同种类型的外定时输入接口必须能够至少提供2个。

- 内部时钟要求：网关必须具有内部时钟，必须具有快捕、跟踪、保持、自由运行4种工作模式。内部时钟应至少采用三级时钟设备。

可用性和可靠性要求

- 系统必须达到或超过99.999%的可用性，系统的无故障工作时间MTBF>53年，断电重启恢复时间<5分钟，系统每年的故障时间<3分钟。请投标方说明设备的系统可用性、无故障连续工作时间MTBF及故障恢复时间。

- 设备应具有高可靠性和高稳定性，主控板、交换板、电源板等部件，并且必须支持热插拔功能。在主备部件切换时，不应影响正常业务。

环境适应性

设备要求适应以下环境条件工作与要求：

环境温度：-5~45℃

环境湿度：20%~85%

机房承重：<450kg/m2

供电方式：采用-48V直流通信电源供电，同时具备交流220V接口。

综合接入设备(IAD)

临涣下属三十个站点中，各采用综合接入设备一套，26个站点各配置16用户综合接入设备，4个站点各配置32用户综合接入设备。总共配置开通400用户，各站点开通用户数根据实际使用情况定。

IAD总体要求

- IAD应支持本地自交换，即当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能。

- IAD应支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址。

IAD技术要求

本文件是对在SS控制下、基于IP承载和封装方式的IAD设备技术规范，要求投标方针对其主要IAD产品进行详细应答和说明。

功能要求

- 呼叫处理功能

- 具有DTMF检测、生成及传送功能。

- IAD必须具有来电显示功能。

- IAD应能够根据SS下达的相关呼叫控制命令进行相应的操作。

- IAD应具有极性反转功能。

- IAD必须具有主动上报网管故障出错事件报告，请投标方详细说明其IAD所能够上报的种类。至少应能报告超出QoS门限值的媒体流事件。

- 协议及标准处理功能

- 媒体网关控制协议：IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议。

- 媒体传输协议：RTP /RTCP

- 简单网络时间协议：SNTP

- Internet控制报文协议:IMCP

- 地址解析协议：ARP/RARP

- 文件传输协议：FTP/TFTP

- 网络协议：TCP/IP协议簇。

- 管理协议：Telnet协议，SNMP(至少支持版本2)协议。

- 传真标准：T.30标准及T.38标准。

- 地址解析：域名服务。

- 语音编解码标准：G.711、G.729等编解码标准。

- 媒体控制功能

- IAD应能够接受并按照SS的命令回送其资源状态信息，使其资源状态与自身实际情况保持同步。

- IAD应能够采用一定的动态机制来缓解拥塞、提高接通率。请投标方详细描述其实现机制及采用的协议或标准。

- IAD应该具备流量控制功能，以防带宽被PC大量占用，导致语音通话质量下降。

- 语音处理功能

- IAD必须具有回声抑制功能，即支持G.168标准，不低于64ms。

- IAD应能够提供静音检测技术，进行静音压缩。

- IAD应能够产生舒适背景杂音信号来模拟真实环境(作为接收端时)。

- IAD应有防抖动能力，以消弱时延对通话质量的影响。

- 业务支持功能

- 必须支持语音业务，或同时支持语音和数据业务。应支持的语音业务如：来电显示、缩位拨号、热线服务、三方通话、会议电话，以及呼出限制、恶意呼叫跟踪、无应答（无条件、遇忙）呼叫转移、遇忙回叫、呼叫等待等。

- IAD必须支持基于T.30、T.38的传真业务。

- IAD应该支持号码分析与处理能力。

- IAD应该支持本地逃生，网络中断或断电时，可以从PSTN出局。

- IAD应该双归属，支持注册到两个软交换平台。

- IAD应该支持级联功能

- 说明IAD对于二次拨号语音业务(卡类、账号用户)支持的程度，并详细说明业务实现流程。

- 维护管理功能

- IAD设备应能够向SS上报启动和重启动信息，IAD应能在启动后向SS报告其配置状况。

- IAD在注册SS失败后，能有序地向备用SS发起注册请求，如果失败再向主用SS发起注册请求，直到注册成功。

Qos管理功能

IAD应支持以下几种语音，请投标方详细说明其实现机制，或所具有的其他功能。

- 收端输入缓冲的动态调整

- 媒体流统计功能

- 优先级机制和VLAN业务划分功能

安全要求

- IAD应具有系统维护安全机制，对操作维护人员的访问权限的控制；

- IAD应具有安全、可靠的认证、注册机制，以确定IAD的唯一合法性，防止非法IAD的接入。

操作维护和网管

- IAD应该能够支持本地维护管理方式、必须支持通过SNMP的网管方式。

- IAD应支持本地终端或集中网管系统对其的性能管理、故障管理、安全管理、统计管理等。

性能指标要求

- 语音性能指标

- 支持G.711(A律、µ律)、G.729、丢包补偿、JITTBUFFER、打包时长可以调整、支持RFC2833、PSQM(网络条件很好)、本地自交换、在软交换SoftCo/NGN/IMS控制下的语音业务；

- 回声抑制EC(G.168) EC≥32ms；

- 抗抖动时延>80ms；

- 语音编码切换时间<60ms；

- PSQM(网络条件很好)<1.5；

- DSP收敛比1:1；

- 呼叫并发数: G.711: 16路到128路，G.729: 16路到128路；

- 时延指标

- 包括IAD设备时延、IP包转发时延。

- IAD设备IP包转发时延

- 64bytes的IP包转发时延小于1ms；

- 512bytes的IP包转发时延小于3ms；

- 1516bytes的IP包转发时延小于8ms。

- IP语音QoS管理

- RTCP包：定时发送RTCP，检测包定时器设定为1s。

- 时延抖动：IAD处理时延抖动的缓冲时间<80ms。

防火墙

由于本次“铁路运输处程控交换机改造项目”的临涣矿下属三十个站点构架于IP承载层办公网构上，属于不可信任域。因此，不仅需要对语音传输部分划分专用的子网，而且需要设立专门的防火墙，来提供部署在办公网内的SIP话机和软电话客户端到语音专网的穿越代理，已保证核心NGN网元所在的语音子网不会受到来自公司广域网和公网的IP攻击。实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式；实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能；支持全局负载功能，支持就近性探测末班的配置；支持防病毒、数据防泄漏、入侵检测功能；

总体要求

- 防火墙部署在集团NGN核心侧。

- 详细说明SIP终端和防火墙的配套数据设置方案；

技术要求

- 要求的设备接口数

- 以太网FE电口≥6个

- 支持的协议

- 控制协议：H.248、MGCP、H.323、SIP；

- 传真：T.30、T.38。

- 地址转换

- H.248/MGCP/SIP/H.323协议地址转换；

- NAT穿越；

- 语音地址转换；

- 视频地址转换；

- H.248/MGCP/SIP/H.323全控制T.38传真地址转换；

- H.248/MGCP/SIP/H.323协议下的T.30传真地址转换。

- QoS

- 根据用户主叫信息、被叫信息对媒体流进行区分，从而针对不同应用或不同用户来配置会话策略；

- 可以区分数据流以及NGN的流量，并根据配置的QoS策略情况为不同信息流/报文提供有差别的QoS处理；

- 提供呼叫接纳控制CAC（Call Admission Control）功能，可以对终端资源进行限制；

- 提供基于会话的媒体流QoS，防止某一用户滥用带宽。

- 安全性

- 能够将用户信息（如用户名、主叫号码和域名）和IP地址进行绑定，防止终端非法漫游。

- 体系结构

- 一体化机箱结构，可安装在19英寸标准机架。

- MTBF/MTTR

- MTBF≥20000小时

- MTTR≤0.5小时

- 遵循的安全及电磁规范

- 安全性：符合UL1950、CSAC22.2NO.950、EN60950、IEC950和72/73/EEC要求；

- 电磁兼容性：兼容Part1.5、CSAC108.8、EN55022、VCCI、EN50082-1和89/336/EEC要求。

网管系统

为保证系统建成后的可用性，实现对语音网络的管理控制，需要在系统内配置相应的网管系统提供相应的业务支撑平台，通过这些平台可以实现对系统的管理、为用户提供话音业务的基本服务业务。

网管系统总体要求

- 网管系统提供对网元的维护，包括对EPON,GPON,AG,IP PBX，IAD，IP话机，SBC，UMS等的管理，其中IAD和IP话机需要支持自动升级。

- 网管系统采用C/S架构，支持多台客户终端同时进行操作。

- 网管系统支持SNMP协议（至少v2版本），并且通过设备内部的SNMP代理模块进行通信。应充分考虑加密措施，防止数据被截取或者破坏。

网管界面要求

- 能够支持命令行和图形界面两种操作维护方式。

- 支持批命令的输入方式。

- 支持连续或非连续管理对象的一次性操作。

- 结合网络拓扑图和不同的网络设备类型在图形化用户界面中标识并用不同的颜色来表示各节点的当前状态，自动识别当前网络连接，使网管员一目了然，及时定位问题节点和了解问题的严重性。

网管功能要求

基本功能

- 支持常见浏览器，保留IE浏览器9.0/10.0，Firefox31ESR，Chrome29。

- 支持license管理，网元接入管理和license加载和查询能力。

- 支持SSH的远程安全维护。

- 拓扑视图能自动实时发现新网元，并且能通过向导程序帮助识别该新增网元设备。同样也支持人工手动添加/删除网元，操作成功或失败都需要给出相应的反馈信息。

故障管理功能

- 网管中心可以通过两种方式获取故障信息。第一，设备通过SNMP协议的Trap机制向网管中心主动报告启动、接口状态变化、故障等紧急事件；第二，网管中心也可以通过轮询的方式获得设备和链路的状态信息，包括设备和链路的故障信息。

- 显示保存故障告警的项目应包括但不限于网管系统自身故障、各网元软硬件故障、各类媒体网关及连接状况异常、SS7信令错误、链路中断（包括备份链路）等。即使故障自愈，也需要显示并保存该故障信息，所有的故障信息支持详细的故障报表输出。

- 支持声光告警，应有准确的可视可闻告警信号，可按不同故障等级发出不同故障告警声音，支持用户自定义故障等级。

配置管理功能

- 网管系统应具备SNMP配置功能，包括使用SNMP协议的版本，至少支持V2版本。

- 网管系统应提供图文界面和命令行两种配置方式对网内设备进行配置，支持远程配置，支持对运行中的设备进行配置。

- 不允许使用明文的Telnet对设备进行配置，应使用SSH2或者厂家专属协议向下属网元传输配置命令。

性能管理功能

- 支持最大1500万条告警历史记录或200万条时间告警。

- 支持性能监控配置，用户可以对网元性能监控做批量增加，删除，查询，开启和停止等操作。

- 支持跟性能告警的产生和自动/手动消除，用户可以自行配置阈值

安全管理功能

- 网管系统支持用户和角色的定义、修改和删除。

- 用户登录到网管系统，均要求输入帐户和密码，系统对每次访问做记录，多次登录不成功，网管系统应拒绝该用户或该终端登录，并在告警信息中保留该无效登录的登录用户名、时间、IP地址等信息。

- 网管系统能够对远程登录的操作终端的IP地址进行限定。

日志管理功能

- 网管系统保存的操作日志内容包括所有除查询以外的操作（包括登录登出动作）。保存的记录应至少包含以下信息：操作类型、操作时间、命令执行时间、操作用户、操作终端IP、输入的命令内容、命令返回结果等。

- 操作日志、告警日志和性能监控日志要至少各能保存100万条，并且支持日志文件的导出功能。

- 网管系统可以根据操作用户、操作时间、操作内容、操作返回结果等条件对操作日志进行查询，或组合查询。

计费系统

投标方所提供的投标技术方案、语音网关设备等，必须能满足话单生成及计费系统所提出的要求。如无法满足的，需特别注明。

计费系统总体要求

语音网中计费服务器应能涵盖电信运营商的计费需求，除了能实现基本的计费功能外，也能实现类似套餐计费的能力。计费系统改造应满足《邮电部电话交换设备总技术规范书》（YDN-065-1997）、《电话交换设备总技术规范（补充件1）》（YD/T1128-2001）、《公用电信网计费的基本技术要求》（YD/T1176－2002）和《固定电话用户选择不同长途网络对交换机的技术要求》（YDC 004－2002）中相关的计费要求。

计费系统应以淮北矿业通信综合业务管理系统为基础，提供如下功能：

分权分域：按照各厂矿单位的业务需求，分配本单位管理权限。对可见号段进行管理，可查询本单位的计费详单、月账单及管理本单位分机资料等。

用户授权：对厂矿单位远程终端电脑，授权计费系统的使用。通过IP地址绑定用户终端，实现终端授权管理，对系统及网络提供安全保障。

计费方式

- 计费系统具有采集详细话单及复式计次功能。

- 支持计费级别，可根据中继群、用户号码、承载业务类型确定计费级别。

- 具有计费系统保护功能。当计费出现故障时，系统应能告警。

计费对象和内容

可按以下种类进行计费：

- 用户号码

- 用户帐号

- 中继群

- 号码群

- 对主叫号码、主叫账号计费

计费功能

- 系统登录时，操作员工号、密码校验，以达到身份验证的目的，操作员可以修改自己的操作密码。

- 完成基本信息的配置，如：电话类别、交换机设置、通话级别设置、通道设置等。

- 将所有用户按部门进行归类，提供用户档案的新增、修改、批修改、删除功能；

- 可自定义话费类型，话费可以包括内话、局话、市话、农话、国内长途、国际长途等通话费用、各种上网费、各种信息费共20种费用类型。

- 费率灵活设置，实现满足不同电信经营商的多套费率共存；可设置主费率，IP、上网等副费率，以及各种服务费、信息台、附加费率；同时针对不同分机类别分别设置不同内话费率进行管理。

- 提供强大的话单查询功能，可按主叫、被叫、局向、起止时间、通话时长、地区、话费类型条件灵活查询明细话单；

- 对采集完的标准数据，即时分拣，根据费率、优惠策略进行计费，分拣计费过程快速准确。

- 用户可按月进行结帐，同时可以设定开始结算日期进行结帐，以适应不同的管理方式。

- 进行月出帐，根据自动汇总得到明细帐，形成帐务周期应交费帐单。

- 提供如下基本报表：

- 部门费用汇总报表

- 部门费用汇总及所属分机费用明细报表

备件及专用工具

  - 备品备件

- 后期所有的备品备件必须是新的,生产标准与原件相同,主件和备件具有相同的技术规范测试质量,专用材料和工艺要求相互匹配。

- 在合同生效以前,招标方保留增减备件种类和数量的权利。

- 投标方提供的设备的备件要与集团现网运行设备兼容统一，并列举可兼容的站点名称。

质量保证

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、专用安装材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

- 投标方应有遵守本规范中各条款的ISO9001质量保证体系。

系统安装督导、系统调试和验收

  - 概述

本工程需要所有设备和器件由投标方负责安装督导、系统调测等工作，投标方提供的设备在工厂内应通过完善的、严格的测试检验，。从设备出厂开始，运输到安装现场，再到系统安装、调试、相关系统接口以及开通运行，均由投标方完成，招标方只负责所在地人员的工作协调。投标方应做好安装图设计、调试资料以及竣工报告，设备开通运行正常，经招标方组织人员验收合格后一并移交招标方。

  - 系统调试

现场系统调试由投标方负责，投标方应派遣熟悉系统、经验丰富的技术专家和技术人员到招标方指定的安装现场负责系统的调试及开通。

  - 试运行及验收试验

系统安装调试结束后，投标方负责编制初验文件经招标方认可后按该文件的要求对系统进行初验。双方在初验文件上签字之日起系统进入为期5天的试运行阶段。

当试运行期结束，如果整个系统的功能和性能都已顺利达到合同的技术规范所要求，将由投标方负责、招标方配合进行系统终验测试。

技术培训与服务

  - 技术联络会

合同签订后买卖双方需在招标方所在地举行一次工程技术联络会，以解决合同的具体技术实施问题（如系统调试、安装督导、设备变更、验收指标等）。

  - 技术培训

- 培训目的：为保证投标方所提供的设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训一批合格的维护和管理人员。

- 培训要求：投标方负责对招标方进行技术培训，以便使工作人员在培训后能熟练地掌握维护管理软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备障碍。

  - 服务

本系统的安装督导和调试调测由投标方全部负责，在系统安装和系统调测期间，招标方派出技术人员参加，投标方对其进行指导。投标方应提供设备安装调试时所需的工程资料，投标方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

  - 保修期

从验收双方签字之日起的12个月为质保期，质保期内投标方要保修除消耗品以外的所有软硬件，免费为所有软件进行升级和补丁添加。在保修期内，如果系统发生故障或者招标方发现其有重大缺陷，投标方要调查原因并修复直至满足招标方的要求，或者更换整个或部分有缺陷的软硬件；另在系统发生严重故障的情况下，投标方应承诺在8小时内赶赴现场，承诺在24小时内排除故障。以上都应是免费的。

技术资料

  - 图纸资料

投标方在订货前应向招标方提供一般性资料, 如典型说明书、总装图和主要技术参数等。

设备模块详细原理接线图和产品说明书。

  - 设计文件

- 工程全系统设计、包括全部设备的配置等。

- 全部订购设备的清单，应给出型号，技术特点和性能参数。

- 所有主要设备部件和连接电缆的规格型号。

- 设备的布置和连接框图。

  - 产品说明手册

提供电子版产品手册，说明手册包括:设备总体描述、设备的技术参数、运行手册、维修手册、合同中各类设备之间的连接说明及合同设备和招标方设备之间的连接说明、备品清单和说明及存放要求、系统的原理图、使用说明、用户使用手册、硬件和软件维护运行手册。

附件：货物需求表

| 设备名称 | 技术要求及实现功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音接入软交换设备AG | 双主控，双直流电源，双FE电口上行，实际配置不小于416线POTS。两路直流供电；具有本地自交换功能。 | 套 | 2 | 推荐品牌：华为、中兴。（品牌需在运营商网络中完成大面积应用）；投标时提供原厂项目授权书。 |
| 综合接入设备IAD | 支持19英寸机架式安装；单台用户POTS接口≥16路的设备26台；单台用户POTS接口≥32路的设备4台；支持电口上行；交流供电；具有本地自交换功能。 | 套 | 30 | 推荐品牌：华为、中兴。（品牌需在运营商网络中完成大面积应用）；投标时提供原厂项目授权书。 |
| 用户授权 | 华为 Softx3000软交换用户授权。 | 线 | 1232 | 投标时提供原厂项目授权书。 |
| 网管系统 | 网管系统与集团NGN网管统一管理；（含网管终端i3-10100\8G\1T\显示器21.5）。 | 套 | 1 | 投标时提供原厂项目授权书。 |
| 以太网板 | 配置OSN3500设备不少于4口的以太网板卡。 | 块 | 1 | 投标时提供原厂项目授权书。 |
| 协议转换器 | 1个RJ45口 转2个E1协议转换器。 | 对 | 1 | 推荐品牌：瑞斯康达、格林威尔、视桥光网。 |
| 计费系统 | 实现计费功能软件。计费系统与集团计费集中管理。(含：分权分域模块、用户授权、网管终端i3-10100\8G\1T\显示器21.5） | 套 | 1 | 推荐品牌：杭州讯通。投标时提供原厂项目授权书。 |
| 综合配线 | 配置容量不少于450线试线排（含支架） | 套 | 2 | 推荐品牌：普天 |
| 直流电源 | 19英寸标准机柜（600*600），容量为300A DC -48V，带双路手动/自动输入、带一次下电和电池下电。 | 套 | 1 | 推荐品牌：华为、艾默生、中达、中兴； |
| 蓄电池 | 200AH铅酸阀控式蓄电池 | 组 | 2 | 推荐品牌：双登、松下、圣阳、理士； |
| 接入交换机 | 包转发率≥36Mpps；交换容量≥48Gbps；固定端口≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口； 全面支持PVLAN、VLAN、 QinQ、VLAN 翻译、灵活QinQ等协议特性。 | 台 | 1 | 推荐品牌：华为、华三；投标时提供原厂项目授权书。 |
| 防火墙 | 主机GE口≥6个，10GE口≥2个，防火墙吞吐量≥800Mbps；IPsec吞吐量≥800Mbps；并发连接数≥120万；每秒新建连接数≥8万；；IPsec最大连接数 ≥4000；最大VPN并发用户数≥500；最大安全策略≥15000； | 台 | 1 | 推荐品牌：华为、华三、天融信；投标时提供原厂项目授权书。 |
| 设备机柜 | 19英寸标准机柜，黑色（600*600*2000）； | 套 | 2 | 推荐品牌：图腾、普天、大唐卫士； |

注：同一品牌提供一份项目授权即可。

以上设备配置表是本次工程所需的基本配置，投标方必须保证所配设备的完整性，满足新上行政交换系统的功能达到本技术规范书所要求的各项功能及正常运行，并获得良好的效果。投标方必须保证所提供设备已涵盖工程施工所有需要的软硬件设备及连接线缆等，如以上连接线缆、软硬件设备有遗漏，则认为投标方将免费提供。