淮北矿业2020年度操车系统配件招标技术规格书

一、采购单位

淮北矿业股份有限公司

二、采购内容

1.本次采购数量：本次招标采购物资的数量作为报价依据。物资采购数量及供货时间，按淮北矿业股份有限公司实际计划安排执行。

2.用途：用于各矿（厂）生产和运输。

3.招标明细：见下表

| 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气缸 | QJBⅡ125-500mm | 件 | 4 |
| 气缸 | QJBII-φ125×400mm | 台 | 20 |
| 气缸 | LIQG-φ80×250 | 件 | 200 |
| 气缸 | QJB180×650 | 件 | 15 |
| 气缸 | GB200×600 | 件 | 30 |
| 气缸 | QGB140×1600 | 件 | 70 |
| 气缸 | QJB100×1500 | 台 | 30 |
| 气缸 | QJBφ140-450 | 件 | 6 |
| 气缸 | QJBφ250-1000 | 件 | 6 |
| 气缸 | QGB2-250×1200－MT4 | 件 | 10 |
| 气缸 | QGB-100×400－B | 件 | 6 |
| 气缸 | QGBIIφ80×900-M14 | 件 | 4 |
| 气缸 | LIQG-250×1400 | 件 | 4 |
| 气缸 | LIQG80-150 | 件 | 960 |
| 气缸 | LIQG80-350 | 件 | 260 |
| 气缸 | LIQG80-400 | 件 | 6 |
| 气缸 | LIQG80-500 | 件 | 30 |
| 气缸 | LIQG80-700 | 件 | 5 |
| 气缸 | LIQG80-1000 | 件 | 4 |
| 气缸 | LIQG80-1200 | 件 | 40 |
| 气缸 | LIQG80-1500 | 件 | 25 |
| 气缸 | LIQG80-1600 | 件 | 220 |
| 气缸 | LIQG80-2000 | 件 | 50 |
| 气缸 | LIQG80-3000 | 件 | 6 |
| 气缸 | LIQG80-3200 | 件 | 30 |
| 气缸 | LIQG80-300 | 件 | 280 |
| 气缸 | LIQG80-2400 | 件 | 30 |
| 气缸 | LIQG100×800 | 件 | 12 |
| 气缸 | LIQG100×2000 | 件 | 4 |
| 气缸 | LIQG125/32-330 | 件 | 4 |
| 气缸 | LIQG160×1600 | 件 | 6 |
| 气缸 | LIQG320×1000 | 件 | 6 |
| 气缸 | QGBφ100×900 | 件 | 2 |
| 气缸 | QGBφ125×250 | 件 | 6 |
| 气动控制系统 | QDKLL-15 | 套 | 1400 |
| 气管 | TPU φ8-100米 | 根 | 40 |
| 气管 | TPU φ10-100米 | 根 | 200 |
| 气管 | TPU φ12-100米 | 根 | 1100 |

三、技术要求及主要技术参数

(一)、气缸相关技术要求

1.执行标准：

GB/T17446-2012     流体传动系统及元件

JB/T5923-2013      气动气缸技术条件

2.使用条件

2.1工作环境温度为-15ºC～60ºC。

2.2 工作介质为干净干燥压缩空气。

3.1 气缸的其推力、拉力、速度值的允差应为额定值的±10%，行程值允差±5mm。

3.2试运行及行程

气缸在无负载工况下启动，并全行程往复运动数次，完全排除气缸内的空气。此时测量活塞杆行程两极限位置的距离即得最大行程。

3.3启动压力

总装完毕的气缸必须进行启动压力试验，启动压力不得大于0.1MPa 。

3.4 耐压性能

气缸应能够承受住1.5倍的额定压力，机构各部件无损坏，并能正常运行。

3.5 耐久性

在额定压力下，气缸以最高速度连续运行应不少于0.5小时，机构各部件无损坏，并能正常运行。

3.6 密封性能

气缸在满足耐压性和耐久性的同时，应无泄漏现象。

3.7 材质及安装方式要求

1)QGB、QJB、JB系列气缸为重型气缸，前后盖要求铸铁、缸筒选用20#、活塞杆选用45#及同等材质以上调质活塞杆。气缸气嘴要求与现场尺寸一直，以便于更换配件。招标文件中未显示安装方式的气缸请与使用单位联系，满足现场使用。

2)LIQG80-(800~3200)系列气缸要求配备后支架、前支架、前支架转换滑轮、气缸连接头滑轮及气缸接头等附件。未注明安装方式的请与使用单位联系，满足现场使用。

4.出厂检验

每台产品需经生产厂质量检验部门检验合格后方可出厂,并附有合格证。

5.标志

每台产品应在盖板上固定产品标牌。标牌内容：

a  制造厂名称

b  产品名称

c  产品型号

d  制造日期及编号

e  产品主参数：如推（拉）力、速度、行程

(二)、气动控制系统相关技术要求

1、使用条件

1.1 工作环境温度为-10ºC～80ºC。

1.2 工作介质为压缩空气。

1.3 气动控制系统的基本构成:组成的气动回路是为了驱动用于各种不同目的的机械装置，其最重要的组成部分包括:箱体、手动换向阀、自动排水三联件、气管、气动接头、压力表等部件。与生产装置相连接的各种类型的气动控制系统，靠气动方向控制阀实现对气动控制系统的运动方向、输出力的大小、速度的控制。

2.试运行及行程

气动控制系统在无负载工况下启动，并对执行元件全行程往复运动数次，完全排除执行元件如气缸的空气。在实验过程中没有漏气现象。

气动控制系统应能够承受住1.5倍的额定压力，机构各部件无损坏、无漏气，并能正常运行。

3.主要零部件要求

3.1气动控制系统主要组成部分包括箱体、手动换向阀、自动排水三联件、气管、气动接头、压力表等部件，为了实现配件更换对配件做一下要求：

1)箱体外形尺寸300*300-150 安装孔在箱体外,安装眼距250*320。

2)手动换向阀要求选用HV-04  接口为1/2。

3)三联件具备自动排水功能。

4)气动控制系统内部接口统一为1/2。

5)具有压力显示。

6)具有明显的进气口、排气口标志。

4.出厂检验

每台产品需经生产厂质量检验部门检验合格后方可出厂,并附有合格证。

5.标志

每台产品应在盖板上固定产品标牌。标牌内容：

a  制造厂名称

b  产品名称

c  产品型号

d  制造日期及编号

- (三）、气管的材质要求：产品的原材料为聚氨酯

四、包装、运输、储存及验收

1.投标人必须按最新国家标准要求包装设计和提供合适的包装，确保其不受损坏。

2.物资的包装、防护要确保物资便于运输和储存，显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。且在运输和装卸过程中不致遭到丢失、损坏、变形和腐蚀。

3.所供应的产品必须提供产品合格证、送货清单等。

4.投标方必须提供投标产品最新第三方权威部门的质量检验合格报告作为中标后的检验依据。

五、“三包”要求

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，要求使用12个月之内实行“三包”。

六、售后服务

按投标书承诺及国家标准执行。

七、供货时间及地点

交货时间：按计划通知发货。合同签订生效后30天内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司物资分公司仓储配送中心或下属各矿（厂）仓库。

八、违约责任及解决办法

中标人有以下行为属违约，招标人有权对中标人进行追偿：

1.双方严格执行合同约定，如有纠纷按合同条款规定进行解决。

2.中标人不能按照合同要求履约，一次暂停供应商资格三个月；二次暂停供应商资格六个月；三次取消供应商资格，造成恶劣影响的，一次即取消供应商资格。

3.投标人接受并严格执行《物资分公司供应商管理办法》，详见“淮北矿业电子商务采购平台”相关内容。