采煤机滚筒主要技术及指标
一、配套主机型号：
	序号
	设备名称 
	设备规格型号 
	单位
	数量
	配套主机型号

	1
	滚筒
	1600*630
	副 
	1
	配上海创力MG-450/1080A采煤机

	2
	滚筒
	1800*800
	副 
	1
	配中煤科工MG-600/1410采煤机

	3
	滚筒
	2240*800　
	副 
	1
	配上海创力MG-750/1940采煤机

	4
	滚筒
	1600*800
	副 
	1
	配上海创力MG-500/1180A采煤机


二、交货期及地点：2020年11月10日、仓储中心
三、数量：共计4副，每副（左右旋各1只）
四、采煤机滚筒主要技术参数
	序号
	技术参数
	标准

	1
	形式
	重型强力耐磨滚筒、螺旋线4条

	2
	直径
	1600mm
	1800mm
	2240mm
	1600mm

	3
	有效截深
	630mm
	800mm
	800mm
	800mm

	4
	降尘方式
	内喷雾

	5
	截齿型号
	高强度耐磨截齿U170LRHF 3.5 25

	6
	齿座及齿靴系统
	K225S PIH/U170K225R

	7
	每只滚筒的齿数
	≥49只； 带端盘截齿


五、采煤机滚筒零部件技术要求
    1、滚筒强度设计与采煤机功率相匹配。

2、在滚筒端盘上焊有耐磨块，叶片输煤侧易磨损区焊有耐磨条，耐磨块，护板采用Tricon耐磨板。
3、滚筒与配套采煤机配套，滚筒与摇臂应有良好的配合，其尺寸精度要达到设计标准，齿靴和截齿要方便更换，滚筒端盘加端面截齿。

4、在正常割煤情况下，滚筒割煤量达到200万吨时，滚筒的叶片轮毂等应不变形、齿座不掉不裂 、焊缝不开焊；截齿万吨消耗量≤9把。并能满足截割f≤8的夹矸和过断层要求。

5、滚筒要有良好的装煤效果，当采煤机的牵引速度2m/min时，经一次装煤后，溜槽前浮煤高度不大于250mm。

6、滚筒的内喷雾系统要经水压试验，确保不泄漏，具有良好的喷雾效果，各喷嘴的角度要设计合理，确保每个截齿得到良好的冷却，而且喷嘴的压力应能满足《煤矿安全规程》的要求。

7、制造标准符合国家有关标准和煤炭行业MT/T321-2004标准。
                                          设备租赁中心    

                        
二〇二〇年八月二十日
