信息开发分公司

2021年度常用通信物资招标技术规格书

一、项目名称

常用通信物资采购

二、采购单位

淮北矿业股份有限公司信息开发分公司

三、项目概况及招标范围

1.项目概况：集团公司主干光缆线路建设与维护，煤矿井下光电缆维护，信息开发分公司及各矿厂通信机房终端运行维护，矿厂信息化建设及监控、考勤等系统的运行与维护。

2.招标范围(本次招标基准数量)：

通信线缆类87项，通信器材类88项。

本次招标采购物资的数量作为报价依据。物资采购数量及供货时间，按淮北矿业股份有限公司信息开发分公司实际计划安排执行。

3.付款方式： 货到验收合格发票进账第3个月支付30 %，第11个月支付60%货款，余款10 %在第13个月质保期满双方无异后付清。

四、技术要求及主要技术参数

1.通信线缆类：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 技术要求 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | GYTA-6B1 | 米 | 1)标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3)光纤规格：B1.3 4)衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 5)光纤芯数：X芯 6)加强件: 磷化圆钢丝 7)护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 8)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 9)允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 10)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 11)敷设方式：管道、非自承架空 12)安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 2 | 光缆 | GYTA-8B1 | 米 |  | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 3 | 光缆 | GYTA-12B1 | 米 |  | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 4 | 光缆 | GYTA-16B1 | 米 |  | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 5 | 光缆 | GYTA-24B1 | 米 |  | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 6 | 光缆 | GYTA-48B1 | 米 |  | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 7 | 光缆 | GYTA53-16B1 | 米 | 中心加强件：加强钢丝1条 2.1mm 松套管：2根束管、每束管8芯光纤、2.0mm 内护层：铝聚乙烯护套 增强层：钢塑复合带 外护层：MPPE材质、1.8mm 光纤直径:14.6mm、 光纤色谱:蓝、橙、绿、棕、灰、白 束管色谱:蓝、橙、绿、棕 最小弯曲半径：动态25D 静态12.5D 截止波长:小等于1250nm 允许张力（N）:短期3000 长期 1000 允许侧压（N/1000mm）：长期3000 短期1000 衰减： 1310mm 小等于0.35dB 1550mm 小等于0.22dB 运输温度：-50-----+70 工作温度：-40-----+70 敷设温度： --30---+60 | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 8 | 光缆 | GYTA53-24B1 | 米 | 中心加强件：加强钢丝1条 2.1mm 松套管：4根束管、每束管6芯光纤、2.0mm 内护层：铝聚乙烯护套 增强层：钢塑复合带 外护层：MPPE材质、1.8mm 光纤直径:14.6mm、 光纤色谱:蓝、橙、绿、棕、灰、白 束管色谱:蓝、橙、绿、棕 最小弯曲半径：动态25D 静态12.5D 截止波长:小等于1250nm 允许张力（N）:短期3000 长期 1000 允许侧压（N/1000mm）：长期3000 短期1000 衰减： 1310mm 小等于0.35dB 1550mm 小等于0.22dB 运输温度：-50-----+70 工作温度：-40-----+70 敷设温度： --30---+60 | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 9 | 光缆 | ADSS-24B1-PE-300 (自承式） | 米 | 1)光纤芯数为24芯 2)全介质自承式结构，内部采用芳纶缠绕 3)光缆纤芯须松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 4)纤芯外型规格符合单模光缆纤芯相关标准 5)抗电痕外护套厚度 ≥1.5mm 6)无金属成份，场电压 ≥ 25KV 7)标称抗拉强度（RTS） ≥ 20 kN 8)平均运行张力（EDS） ≥ 5.0 kN 9)运行、储存、运输温度(℃) -40～+60 10)光缆纤芯衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 11)动态/静态弯曲半径: 20D/10D；25D/12.5D | 淮南八所，江苏俊知，浙江一舟，通华光电 |
| 10 | 阻燃光缆 | MGTS33-96B | 米 | 光缆芯数96芯、双层护套，钢丝铠装，中心加强芯 全截面防水 光纤色谱:蓝、橙、绿、棕、灰、白 束管色谱:蓝、橙、绿、棕 最小弯曲半径：动态25D 静态12.5D 截止波长:小等于1250nm 允许张力（N）:短期3000 长期 1000 允许侧压（N/1000mm）：长期3000 短期1000 衰减：1310mm 小等于0.35dB；1550mm 小等于0.22dB 运输温度：-50-----+70 工作温度：-40-----+70 敷设温度： --30---+60 | 天津万博，通华光电，江苏俊知，浙江一舟 |
| 11 | 阻燃光缆 | MGTSV-4B | 米 | MGTSV2-12 层绞式 光纤数：2-12 光缆重量（Kg/Km）:180 允许拉伸力（N）：长期600 短期3000 允许压扁李(N): 长期300 短期1000 弯曲半径（mm）:静态10D 动态20D 符合Q62170406-MG001-2011企业标准 | 天津万博，淮南八所，浙江一舟 |
| 12 | 阻燃光缆 | MGTSV-6B | 米 |  | 天津万博，淮南八所，浙江一舟 |
| 13 | 阻燃光缆 | MGTSV-8B | 米 |  | 天津万博，淮南八所，浙江一舟 |
| 14 | 阻燃光缆 | MGTSV-12B | 米 |  | 天津万博，淮南八所，浙江一舟 |
| 15 | 阻燃电缆 | MHYV-1*2*7/0.28 | 米 | 1)执行标准：MT818.14-1999及Q/TY1002-2004 2)20℃时应符合下列要求： 导体直流电阻（Ω/km）：≤45 固有衰减（Db/km）≤1.10 绝缘电阻（MΩ/km）≥3000 工作电容（uF/km）≤0.06 3)电缆长期允许工作温度为-40～+50℃ 4)月平均相对湿度为95%（+25℃时） 5)电缆最小弯曲半径为电缆外径的15倍 | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 16 | 阻燃电缆 | MHYV-1*4*7/0.28 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 17 | 阻燃电缆 | MHYV-1*4*7/0.37 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 18 | 阻燃电缆 | MHYV-1*4*7/0.43 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 19 | 阻燃电缆 | MHYV-1*4*7/0.52 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 20 | 阻燃电缆 | MHYV-4*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 21 | 阻燃电缆 | MHYVP-4*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 22 | 阻燃电缆 | MHYV5*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 23 | 阻燃电缆 | MHYV10*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 24 | 阻燃电缆 | MHYV-20*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 25 | 阻燃电缆 | MHYV30*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 26 | 阻燃电缆 | MHYV50*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 27 | 阻燃电缆 | MHYV100*2*0.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 28 | 阻燃电缆 | MHYV10*2*0.8 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 29 | 阻燃电缆 | MHYV20*2*0.8 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 30 | 阻燃电缆 | MHYV30*2*0.8 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 31 | 阻燃电缆 | MHYV50*2*0.8 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 32 | 阻燃电缆 | MHYA32 100*2*0.8 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 33 | 阻燃电缆 | MKVV3*1.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 34 | 阻燃电缆 | MYQ3*1.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 35 | 阻燃电缆 | MYQ4*1.5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 36 | 阻燃电缆 | MSYV75-5 | 米 |  | 天津电缆，物华科技，上海起帆 |
| 37 | 室外电话线 | 铜包钢铁芯电话线HBGYV 2*1.2 | 米 | 规格：2芯*1.2mm | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 38 | 室内电话线 | HR-26002-2 | 米 | 内芯：高纯度无氧铜，规格：2芯*0.4mm | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 39 | 网线 | 超五类非屏蔽 | 箱 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)通过标准最高传输频率100MHz测试 3)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，8MHz：25.0，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22.0，100MHz：20.6 4)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：67.3，4MHz：58.3，8MHz：53.8，10MHz：52.3，16MHz：49.2，20MHz：47.8，31.25MHz：44.9，62.5MHz：40.4，100MHz：37.3 5)额定传输速率(NVP)：70% 6)单根导体直流电阻：≤9.38Ω/100m 7)导体：软圆铜线、0.50±0.004mm，绝缘：HDPE 0.90±0.08mm，线对：4对 8)屏蔽方式：U/UTP 9)护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm 10)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 11)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道（四节点）并提供第三方检验报告 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 40 | 网线 | 六类非屏蔽 | 箱 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8 5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8 6)额定传输速率(NVP)：68% 7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对 9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，其骨架有锯齿 10)护套材料：PVC，内齿外圆，内护套外径：6.3±0.3mm 11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 41 | 网线 | 六类屏蔽 | 箱 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式: F/UTP，单面复合铝箔纵包和排流线，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC护套外径：7.4±0.3mm 8)最小弯曲半径：安装时：10倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 9)安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 11)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道（四节点）并提供第三方检验报告 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 42 | 电源线 | RVV2*0.5 | 米 | 1)标准：JB/T8734.3 2)型号：RVV 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)静态最小弯曲半径：6D 10)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 11)提供CCC认证报告 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 43 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 44 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 45 | 屏蔽电源线 | RVVP2*1.5 | 米 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 46 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 47 | 单模尾纤 | FC-FC（1.5米） | 根 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 48 | 单模尾纤 | FC-FC（3米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 49 | 单模尾纤 | FC-FC（5米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 50 | 单模尾纤 | FC-FC（10米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 51 | 单模尾纤 | FC-FC（15米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 52 | 单模尾纤 | FC-FC（20米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 53 | 单模尾纤 | FC-SC（1.5米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 54 | 单模尾纤 | FC-SC（3米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 55 | 单模尾纤 | FC-SC（5米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 56 | 单模尾纤 | FC-SC（10米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 57 | 单模尾纤 | FC-SC（15米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 58 | 单模尾纤 | FC-SC（20米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 59 | 单模尾纤 | SC-LC（1.5米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 60 | 单模尾纤 | SC-LC（3米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 61 | 单模尾纤 | SC-LC（5米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 62 | 单模尾纤 | SC-LC（10米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 63 | 单模尾纤 | SC-LC（15米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 64 | 单模尾纤 | SC-LC（20米） | 根 |  | 一舟、普天、江苏俊知、TCL |
| 65 | 双端光缆接头盒 | 二进二出-24芯 | 个 | 1)卧式二进二出 2)箱体颜色:黑色 3)材质 ABS/PC 4)光纤曲率半径≥37.5mm 5)光纤附加衰减≤0.03dB 6)盘留光纤长度≥1.6m 7)适用温度范围-40℃-+65℃ 8)抗侧压≥2000N/100mm 9)密封好、重复开启方便、接地保护可靠、强度高、可直埋或者架空安装 | 江苏中天科技,青岛光盈 |
| 66 | 本安型接线盒 | 本安JHH型一对二通 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A、电缆芯数2芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 67 | 本安型接线盒 | 本安JHH型二对二通 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A、电缆芯数4芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 68 | 本安型接线盒 | 本安JHH型二对三通 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A、电缆芯数4芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 69 | 本安型接线盒 | 本安JHH型四通 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A、电缆芯数10芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 70 | 本安型接线盒 | 10通30对 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A、电缆芯数60芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 71 | 本安型接线盒 | 10通50对 | 个 | 最高接入本安容量60V/1A，电缆芯数100芯 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 72 | 本安防爆接线盒 | JHH-10-100 100对 | 个 | 防护等级ip54.10通，100对接线端子。金属外壳 | 蛟洋，三正集团，重庆梅安森 |
| 73 | 本安防爆接线盒 | JHH-10-100 200对 | 个 | 防护等级ip54.10通，200对接线端子。金属外壳 | 蛟洋，三正集团，重庆梅安森 |
| 74 | 矿用光纤接线盒 | FHG4二进二出 | 个 | 二进二出，防水，接口类型 AC/DC，MA标志 | 浙江荣塑，三正集团，重庆梅安森 |
| 75 | 耦合器 | FC-FC | 个 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 76 | 耦合器 | SC-SC | 个 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 77 | 耦合器 | LC-LC | 个 |  | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 78 | 终端盒 | 8口 | 个 | 1)标准：YD/T 925 2)安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3)2个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆加强件固定装置和光纤熔接盒 4)适配器端口：8位 5)端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 6)光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 7)外壳材料：优质冷扎钢板 8)外壳表面处理：静电喷塑黑色 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 79 | 终端盒 | 24口 | 个 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 4)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6)端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 7)表面处理：静电喷塑 8)材料：优质冷扎钢板 9)表面颜色：黑色 10)工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 80 | PVC管 | 25# | 米 | 符合国家技术标准 |  |
| 81 | 光缆挂钩 | 35mm | 个 | 1）检测标准：中华人民共和国邮电部标准YD256－81所规定的光电缆挂钩。 2）采用的是由镀锌钢丝经弯曲、扭转等工序成形后 |  |
| 82 | 光缆挂钩 | 45mm | 个 | 1）检测标准：中华人民共和国邮电部标准YD256－81所规定的光电缆挂钩。 2）采用的是由镀锌钢丝经弯曲、扭转等工序成形后 |  |
| 83 | 光纤热熔管 | RS-01 | 个 | 工作温度：-55 – 100 ℃ 低收缩温度：120℃ 工作温度：iec216 -55℃--100℃ 拉伸强度（mpa）astm d 2671 18 断裂伸长率(%)：astm d 2671 700 密度(g/cm2)：iso r1183d 0.94 耐压强度kv/mm：iec243 25 体积电阻率?.cm：iec 243 1015 介电常数;iec 243 2.5 纵向收缩率(%):astm d 2671 +5 偏壁率(%):astm d 2671 10 |  |
| 84 | 接线子 | K2 | 个 | 1)标准：双刀片二芯接线子 2)直接接续用，双层U型刀片，内含防潮树脂 3）独创的U型接口，无需剥线，径内密封防潮剂， 4）适用线径：0.4-0.9mm聚丙烯透明壳体，镀锡黄铜合金双卡接刀片 5）最大外皮直径：2.08mm。 |  |
| 85 | 网络水晶头 | 超五类 | 个 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)多种颜色及1~20米长度可选 5)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：5.3±0.2mm 8)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9)线序：568B 10)插拔次数：≥1000次 11)最高传输频率：100MHz | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 86 | 网络水晶头 | 六类 | 个 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)多种颜色及1~20米长度可选 5)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9)线序：568B 10)插拔次数：≥1000次 11)最高传输频率：250MHz 12)工作温度：-10℃～+60℃ | 一舟、普天、韩电、TCL |
| 87 | 电话水晶头 | RJ11 | 个 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)多种颜色及1~20米长度可选 5)导体规格：多股绞合，软圆铜线，2×2×24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：5.3±0.2mm 8)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9)线序：568B 10)插拔次数：≥1000次 11)最高传输频率：100MHz | 一舟、普天、韩电、TCL |

2.通信器材类：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 技术要求 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话机 | HCD007-6101 | 部 |  | 步步高 |
| 2 | 电话机 | BTL-263 | 部 |  | 宝泰尔 |
| 3 | 电话机 | 无绳HWCD-101E | 部 |  | 步步高 |
| 4 | 电话机 | 录音电话机ZG025 | 部 |  | 中诺 |
| 5 | 电话机 | 录音电话机XF1510 | 部 |  | 中诺 |
| 6 | 电话机 | 安卓办公视频电话机C18 | 部 |  | 依方 |
| 7 | 查线机 | 信顺高科B111 | 部 |  | 信顺高科 |
| 8 | 查线机 | C019 | 部 |  | 中诺 |
| 9 | 防爆电话 | KTH-15(A) | 部 |  | 常州江南 |
| 10 | 防爆电话 | KTH-15 | 部 |  | 常州江南 |
| 11 | 防爆手柄绳 | KTH-15 | 根 |  | 常州江南 |
| 12 | 防爆送话器 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 13 | 防爆受话器 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 14 | 干簧感应板 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 15 | 微动开关 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 16 | 按键膜 | KTH-15 | 片 |  | 常州江南 |
| 17 | 蜂鸣器 | KTH-15 | 个 |  | 常州江南 |
| 18 | 电话手柄 | KTH-15 | 套 |  | 常州江南 |
| 19 | 电话机主板 | KTH-15 | 块 |  | 常州江南 |
| 20 | 按键板 | KTH-15 | 块 |  | 常州江南 |
| 21 | 防水进线嘴 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 22 | 手柄密封盖 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 23 | 手柄螺丝 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 24 | 手持搁架 | KTH-15 | 只 |  | 常州江南 |
| 25 | 防爆电话 | KTH-173 | 部 |  | 北方联创 |
| 26 | 防爆手柄绳 | KTH-173 | 根 |  | 北方联创 |
| 27 | 防爆送话器 | KTH-173 | 只 |  | 北方联创 |
| 28 | 按键盘 | KTH-173 | 块 |  | 北方联创 |
| 29 | 电话手柄 | KTH-173 | 套 |  | 北方联创 |
| 30 | 电容 | KTH-173 | 只 |  | 北方联创 |
| 31 | 考勤机 | A200 | 台 | 软件网络版，与集团公司考勤系统兼容 | 中控 |
| 32 | 考勤机 | A206 | 台 |  | 中控 |
| 33 | 考勤机 | AF600 | 台 |  | 中控 |
| 34 | 考勤机 | M2(1000张人脸) | 台 | 安徽区域产品 | 钉钉 |
| 35 | 考勤机 | M2(10000张人脸) | 台 |  | 钉钉 |
| 36 | 考勤机机架 | 配套 | 套 |  | 中控 |
| 37 | 考勤机罩 | 配套 | 个 |  | 中控 |
| 38 | 考勤机机架 | M2 | 套 |  | 钉钉 |
| 39 | 网络摄像机 | DS-2CD2T4ZYD-ZL | 台 |  | 海康威视 |
| 40 | 网络摄像机 | DS-2CD2T4ZCD-XY | 台 |  | 海康威视 |
| 41 | 智能高清球机 | iDS-2DE72CYZMWR-YCZ | 台 |  | 海康威视 |
| 42 | 智能高清球机 | DS-2DP242DEZIFG-ZY/DU | 台 |  | 海康威视 |
| 43 | 网络录像机 | DS-8616N-K8/RTC | 台 |  | 海康威视 |
| 44 | 网络录像机 | DS-8632N-K8/RTC | 台 |  | 海康威视 |
| 45 | 网络交换机 | TL-SG1005D | 台 |  | TP-LINK |
| 46 | 网络交换机 | TL-SG1008D | 台 |  | TP-LINK |
| 47 | 网络交换机 | 16口千兆机架式 | 台 |  | TP-LINK |
| 48 | 网络交换机 | 24口千兆机架式网管 | 台 |  | 华三 |
| 49 | 网络交换机 | 48口千兆机架式网管 | 台 |  | 华三 |
| 50 | 路由器 | TL-WDR8690双千兆 | 台 |  | TP-LINK |
| 51 | 光纤收发器 | FHTC-G628W-20KM | 对 |  | 烽火天橙 |
| 52 | 收发器机架 | TL-FC1400 14槽 | 套 |  | TP-LINK |
| 53 | 防雷交接箱(含防雷模块) | KHX48-II-200 | 台 |  | 蛟洋 |
| 54 | SAS硬盘 | EMC VNX5700 15K SAS 600GB | 块 |  | 希捷 |
| 55 | 硬盘 | 6G DP 7.2K SAS MDL 2TB SPARE:508010-001 | 块 |  | 惠普 |
| 56 | 监控级海康专供盘 | ST4000VX000-520,4TB,5900RPM,3.5",SATA | 块 |  | 希捷 |
| 57 | 监控级海康专供盘 | HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 块 |  | 希捷 |
| 58 | 监控级海康专供盘 | HDD,ST8000VX004-520,8T,7200,3.5 | 块 |  | 希捷 |
| 59 | 网络录像机 | DS-7804N-K1 | 台 |  | 海康威视 |
| 60 | 网络录像机 | DS-7808N-K1 | 台 |  | 海康威视 |
| 61 | 摄像机电源 | 12V/2A | 个 |  | 海康威视 |
| 62 | 摄像机电源 | 24V/2A | 个 |  | 海康威视 |
| 63 | 摄像机支架 | 摄像机配套 | 个 |  | 海康威视 |
| 64 | 球机支架 | DS-1602ZJ | 个 |  | 海康威视 |
| 65 | 加长摄像机支架 | 0.5-1.5米 | 个 |  | 定制 |
| 66 | 摄像机立杆 | 含地龙(4.5-5.0M) | 棵 |  | 定制 |
| 67 | 不锈钢防雨箱 | 300*400*1.0mm | 个 |  | 国标 |
| 68 | 补光灯 | 20W | 个 |  | 安富泰 |
| 69 | 人员定位分站电池 | 12V/7AH | 块 |  | 睿晟致诺 |
| 70 | 人员定位分站电池 | 12V/10AH | 块 |  | 睿晟致诺 |
| 71 | 人员定位分站电池 | 12V/65AH | 块 |  | 睿晟致诺 |
| 72 | 人员定位分站电池 | 21V/2000mAH | 组 |  | 睿晟致诺 |
| 73 | 人员定位分站电池 | 24V/4800MAH | 组 |  | 格普森 |
| 74 | 人员定位电池 | CR2477 | 个 |  | 迈洛克 |
| 75 | 人员定位电池 | CP952434 | 个 |  | 蓝泰阳 |
| 76 | vplex v2电池 | 078-000-050 | 块 |  | EMC |
| 77 | 蓄电池 | 2V/300AH | 节 |  | 双登 |
| 78 | 蓄电池 | 12V/100AH | 节 |  | 山特 |
| 79 | 视频监控 摄像头测试仪 | 9800 | 个 |  | 沃仕达 |
| 80 | 网线测试仪 | DL-8401 | 个 |  | 得力 |
| 81 | 网线钳 | DL2468 | 个 |  | 得力 |
| 82 | 光功率计 | LJ-6886 | 个 |  | 礼嘉 |
| 83 | 红光笔 | BML-210-30X | 支 |  | 信测 |
| 84 | 红光笔 | BML-210-10 | 支 |  | 信测 |
| 85 | 无线鼠标键盘套装 | MK220 | 套 |  | 罗技 |
| 86 | 键盘 | K120 | 个 |  | 罗技 |
| 87 | 鼠标 | M110有线 | 个 |  | 罗技 |
| 88 | 鼠标 | M170无线 | 个 |  | 罗技 |

所供应的产品必须具有产品合格证及质检报告等相关证明。送货时提供产品合格证、矿用产品安全标志证、送货清单等。

五、“三包”要求

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，要求使用12个月之内实行“三包”。

六、售后服务

按投标书承诺及国家标准执行。

七、供货时间及地点

交货时间：自双方签订的合同生效时起15天内交货。应急物资按照买受人要求时间交货。

交货地点：中标方免费按照买受人要求送货至信息开发分公司或信息开发分公司指定地点。

八、违约责任及解决办法

1．中标人须按双方签订合同时间供货，否则交货每拖延一天，按照物资价格的千分之三交纳违约金。违约金最多为合同价款的5％，当违约金达到5％时，甲方有权终止合同，由此产生的后果由违约方负完全责任。

2.违约责任及解决办法

中标人有以下行为属违约，招标人有权对中标人进行追偿：

（1）未能按合同要求提供线缆及器材；

（2）因质量问题影响生产，给招标人造成损失的；

（3）因供应物资故障导致招标人出现生产安全事故的；

（4）不能按照合同约定，按期交货的。

3.双方严格执行合同约定，如有纠纷按合同条款规定进行解决。

4.中标人不能按照合同要求履约，一次暂停供应商资格三个月；二次暂停供应商资格六个月；三次取消供应商资格，造成恶劣影响的，一次即取消供应商资格。

5.投标人接受并严格执行《物资分公司供应商管理办法》，详见“淮北矿业电子商务采购平台”相关内容。