QJR-400/1140(660)

矿用隔爆兼本安型真空交流软起动器

技

术

规

格

书

一、产品名称、型号、数量

1、产品名称：矿用隔爆兼本安型真空交流软起动器

2、参考型号：QJR-400/1140(660)

二、产品使用环境、执行标准、证件许可、适用范围

1、使用环境：

1.1、适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井中；

1.2、在交流50Hz，电压为1140V或660V的线路中；

1.3、海拔不超过2000米，周围环境压力为（0.8～1.1）×105Pa；

1.4、周围环境温度为-5℃～+40℃；

1.5、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

1.6、须防止水或其它液体浸入装置内部的环境；

1.7、无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装倾斜度不超过15°；

1.8、污染等级：3级；

1.9、安装类别：Ⅲ类。

2、执行标准:

2.1．MT111-2011 《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》；

2.2．GB3836.1.2.3.4  《爆炸性气体环境用电气设备》；

2.3．MT/T661-2011  《煤矿井下用电气设备通用技术条件》；

2.4．14048.1-2012《低压开关设备和控制设备》；

2.5．JB4262-1992   《防爆电气用橡套电缆引入装置》；

2.6．AQ1043-2007  《矿用产品安全标志标识》。

3、证件许可:

产品具有国家颁发的“煤安证”、“防爆证”及“生产许可证”。

三、技术参数和要求

1.电气参数：

1、 软起动器具有完善的保护功能，设备在起动、停止过程中具有欠压、过压、过流、过载、缺相、过负荷、线路故障、堵转、晶闸管故障等多种保护功能。

2、 真空交流软起动器具有软起、直起双重保护,采用智能保护器作为软起动的直起后备保护，具有故障的自诊断功能，可对设备的软起过程及旁路后进行实时监控及保护，具有晶闸管在线检测和预警功能。

3、软起控制器具有中文液晶显示，可实时显示三相电流、系统电压、运行状态等；具备故障记忆和故障查询功能；

4、控制方式：近控、远控（电动分闸、合闸），可实现无需开门调整，直接通过参数设置实现选择；

5、起动方式：软起、直起控制功能，可直接通过参数设置实现功能选择，无需开门调整；

6、软起动器具有3路标准的RS-485通讯接口，1路100M自适应以太网接口 ，可实现远程控制及监控，支持“四遥”功能，便于接入煤矿电网综合自动化系统。

7、软起动器为方形外壳，快开门机构，本体采用抽屉式结构，控制线路采用快插式，使用方便灵活；

8、软起动器具备超温保护功能，能够对电机温度进行实时跟踪检测,当超过设定的温度使,开关自动停止工作,实现对电机的过热保护作用;

9、电缆引入装置进线嘴2个，可引入外径Φ=68～74mm的橡套电缆，电缆引入装置出线嘴2个，可引入外径Φ=68～74mm的橡套电缆，通讯控制线进出线嘴4个，可引入外径Φ=12～16mm的控制电缆。

2、产品电气规范

1、额定工作电流：400A以下连续可调

2、额定电压1140V、η*cosφ=0.75时,所控制电动机最大功率：1000KW；额定电压660V、η*cosφ=0.75时,所控制电动机最大功率：540KW

3、软起动时间：1～60S

4、电流限制：0.5～8Ie

5、起动电压：0～100%Ue

6、软起方式：电压斜坡、电流斜坡、功率斜坡和转矩斜坡

7、起动方式：软起、直起

8、控制方式：远控、近控、正转、反转

9、软起停机方式：自由停车、软停

10、软停时间：1～60S

11、冷却方式：自然冷却

12、主要器件：软起控制器采用原装的MX2产品或同等品质产品；晶闸管采用KP1800/4400V产品或同等品质产品；接触器采用昆山瑞普CKJ11-400/1.5系列产品或同等品质产品。

13、本安参数：U0:AC22V/DC12V;I0:123 mA AC /45mA DC

四、产品质量保证及技术服务

1、该产品经检验合格出厂后，产品质保期为设备投用后一年，在质保期内所有因质量而损坏的部件，出卖方负责免费更换或维修，出卖方方终生提供技术、维修、优质服务、优惠供应备品备件。

2、如需要售后服务，4小时内到达现场。免费指导设备的安装、调试和培训。

3、质保期后，乙方同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题，及时派人到现场协助甲方解决，免费提供终身现场技术服务。

五、其它要求

1、乙方必需提供设备的使用说明图、图纸等技术资料，提供产品防爆证、煤安标志证书复印件及产品合格证原件，并给甲方的工作人员提供免费培训。