安徽省亳州煤业有限公司袁店二井煤矿

主井箕斗

技

术

规

格

书

二O二零年五月

12T箕斗技术协议规格书

一、主要技术要求：

1、箕斗型号：JDG-12曲轨自动卸载扇形闸门上开式箕斗，加工数量1台。

2、箕斗的重量、外形尺寸与罐道间的相关尺寸由厂家到现场测量，且需厂家提供图纸，外形尺寸与原尺寸一致，矿方审核，方可加工。

3、首绳悬挂装置的联接方式为主吊板直联结构，连接尺寸保证与在用箕斗配套，具有互换性。

4、箕斗主梁 、框架等均采用型钢外，斗箱、闸门均采用16Mn钢材。

5、原箕斗设有配重框，新箕斗将配重框取消，配重框重量包含进箕斗本体内，总重量不变，箕斗总重14.5吨。

6、箕斗上侧带有乘人间（活动翻板）。

7、箕斗加工好后，表面采用喷砂除锈后凃富锌底漆，外涂黑聚酯漆。

8、新箕斗在加工好后须进行平衡试验，并有试验报告。

9、厂家免费指导设备的安装、调试。

10、箕斗本体上固定滚轮罐耳处的钢板厚度不低于12mm。

11、加工后的箕斗总重量与原箕斗总重量误差不大于3%。

12、滚动罐耳底座由厂方提供，加工尺寸按用户要求。

13、箕斗下部滚轮罐耳加装检修平台，便于安装罐耳及检修罐耳。

14、提升钢丝绳为：绳径φ36  mm

平衡尾绳为：绳径φ42、φ44 mm

二、供货范围：

(1)箕斗本体   JDG12      1台

(2)滚轮罐耳    L30       12只

(3)尾绳悬挂装置：WY110  3根

(4)快速卡绳器    KSQ-36mm  4个

三、出厂随机附件：

1、箕斗总图

2、产品合格证、平衡试验报告、煤安标志

3、发货清单

四、其它：

1、交货时间：2020年6月30日

日期：2020年5月18日