天齐庙站涡北专用线远程监控安全防护设备

技术规格书

一、概述

为解决天齐庙站涡北专用线存在的安全隐患，拟在专用线K0+750处增建远程监控安全防护设备1套。

本项目为交钥匙项目，包括现场勘查、设计、设备供应、安装、施工、验收。

二、技术规范标准及产品认证

1.系统符合如下国家标准要求

《铁路安全管理条例》国务院令639号

《铁路区间道口信号设备技术条件》（GB 10494-2018）

《铁路区间道口信号设计规范》（标准 TB 10070-2000）

《平交道口自动控制或报警的技术要求》（TBT2696-1999）

《铁路道口管理办法》（铁总运【2013】121号）

《工业企业铁路道口安全标准》（GB6389－1997）

2.器材及产品，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准，并经过有关部门审查及鉴定，并出具审查或鉴定报告；直接影响铁路运输安全的铁路专用设备，依法应当取得产品认证。

三、投标人资质要求

1.具有独立法人资格；

2.具有计算机信息系统集成资质;

3.没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

4.最近三年内没有骗取中标和严重违约及发生重大质量事故。

5.投标企业近二年内没有行贿犯罪记录。

四、主要技术要求

安装供电照明设施、远程控制设备、视频监控设备、信号控制设备，安排蔡楼集配站行车人员远程兼职看守。

1.系统主要技术要求

- 整个系统稳定性、可靠性高，关键核心设备采用双机热备模式。

- 系统设计符合故障导向安全原则。

- 人机界面友好，便于操作人员操作。

- 模块化结构设计，采用部件通用性好，市场易于采购，价格不高，易于维护，系统寿命周期长。

- 系统具备故障报警功能。

- 系统具备维护/测试功能。

- 采集现场设备状态、运行参数，并动态显示，避免误操作或遗漏操作。

- 具备事件记录和操作记录功能，便于事故分析。

- 系统具备远程集控操作和本地人工控制两种工作模式。

- 系统通信网络预留双网路由结构。

- 系统有可靠防雷、接地措施。

- 安装、施工符合国家相关施工规范及验收标准。

2.电动栅栏门。

- 安装、施工符合国家相关施工规范及验收标准。

- 采用不锈钢电动栅栏门，高2米，宽5米。

- 遇阻自动回转。

- 到达开启、关闭位置时自动锁闭。

- 不得处于半开状态。

- 关闭、开启状态时，有红、绿灯显示。

- 可远程、本地电动开启。

- 断电状态可手摇开启。

3.远程控制显示界面

- 在蔡楼站通过可视化电脑桌面远程控制电动栏门的开启关闭。

- 显示大门的状态信息。

- 实时回传现场视频。

- 记录操作信息。

- 自动检测现场设备，故障报警。

- 天齐庙站可以实时显示大门开关状态，查看视频信息。

- 根据回传视频，提醒列车接近，提醒栏门开启。

4.语音广播

- 可使用喊话功能驱逐逗留行人。

- 配备室外拾音器，将现场声音反馈到控制中心用于监听。

5.视频监控设备。

- 安装4处智能安防摄像头，实现电动栏门周边及来车方向的安防监控。

- 栏门周边的2处对行人自动识别，声光报警。

- 来车方向的2处摄像头可识别来车信息，自动提醒大门的开启与关闭。

- 安装3个车列监控摄像头，从正上方及两个侧向监控车列运行情况。

- 考虑夜间使用，要辅以照明光源。

- 具有存储1个月视频信息的硬盘容量。

6.防护信号机

- 电动栏门两侧150米处设置8.5米高柱防护LED信号机2架。

- 一位红灯，一位绿灯。

- 大门开启时亮绿灯，关闭时亮红灯；设备故障时亮红灯。

- 具备灯丝报警功能，采用LED发光盘。

- 信号机复示信息回传遥控工作台。

7.供电设施。

- 就近接入国家电网涡阳供电公司10KV电源（距电动栏门处100米左右）。

- 设10KVA变压器1台及配套遥控真空断路器、计量、配电箱等设施（根据供电负荷适当选用）。

- 配置蓄电池、UPS电源，满足断电后12小时的使用。

五、售后服务及质量保证

1.免费售后服务质量保证期1年。1年内发现设备（材料）质量问题，供方应在接到使用单位通知后24小时内响应，在36小时负责恢复或更换，负责修复或更换一切费用由供方承担；质保期内供方承担因设备质量不良引发的事故及故障责任。

2.厂方须准备与合同设备相符的技术资料3套，包括图纸、用户使用说明手册、设备维护手册等技术资料，并提供技术支持和配件供给。

3.系统设备的安装、调试、开通均由厂方负责，满足国家规范、使用单位要求。

六、培训要求

1.厂方免费对使用操作、维修人员进行系统培训，保证操作人员掌握操作方法，维修人员具有一定的维修和故障处理能力。

七、免费维修配件要求

1.为保证系统正常运行，及时修复故障，免费提供一定数量的维修配件。

2.配备易损件1套。

八、工期要求

工期为合同签订后40天。

铁路运输处

2020年9月7日