青东煤业主井装卸载系统（矿用提升信号装置）

技术规格书

- 主井概况

- 青东煤业主井提升系统于2010年1月份开始试运行，担负着矿井的原煤提升。主井井筒直径5m，提升高度591m；，电机功率2300KW，直流驱动，电压800V；提升箕斗为2个，设计提升重量为16T。

- 设计依据和原则：

1、《煤矿安全规程》

2、GB 3836.1－2010   爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求

3、GB 3836.2－2010   爆炸性气体环境用电气设备  第2部分：隔爆型“d”

4、GB 3836.4－2010   爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”

5、MT 209-1990      煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

6、MT/T 287-1992     煤矿信号设备通用技术条件

7、MT/T 834-1999     煤矿用提升信号装置通用技术要求

- 用途：

用于主井装卸载控制，指挥主井装载系统按所发信号要求运转，实现安全生产的控制设备。装载控制范围：给煤机4台（1#煤仓和2号煤仓各两台）、皮带机2部，定量斗闸门2台、气控柜1套，破拱器8台。

- 提升信号系统配置：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主井装卸载系统（矿用提升信号装置） |  | 1 | 套 |  |

- 配置要求：提升机房配备工控机一台，控制箱一套，卸载口配备卸载操作台一套，井口检修平台配备检修操作箱一台，下口配备装载操作台一套。

- 四、装卸载系统技术要求

（1）装载系统：井下装载操作台配置触摸屏，用于显示井下各装载设备的运行状态和称重数据，井下装载PLC通过光电转换经环网光纤传输到车房上位机与卸载信号PLC通讯，两PLC实现数据交换，将井下装载设备数据和卸载提升信号显示到绞车房上位机，同时预留通讯接口，可实现与皮带集控装载系统的通讯。

（2）卸载信号系统：卸载提升信号系统升级为双PLC信号系统，主备信号相互独立，当主信号出现故障时，可一键转换到备用信号，不影响正常提升。

(3) 控制流程

煤仓有煤，定量斗空，定量斗扇形闸门关闭，皮带启动，给煤机给煤，定量斗满后停给煤机、皮带机。箕斗到位，打开定量斗闸门装载。装载完成后，定量斗闸门关闭，发出提升信号，进入下一个循环过程。当收到井底发出的井下箕斗装满信号后，向绞车房发出开车信号，进行提升：当箕斗进入卸载位置时，应发出显示信号，当收到箕斗到位信号后，向绞车房发出停车信号，正常卸煤；当监测到箕斗卸载及井下装载完成后，接到下井口完成装煤发出的提升信号后，向绞车房发出允许开车信号。提升机进行下一个循环运行，各系统具有闭锁功能。

五、系统功能要求

（1）发出提升急停信号，提升机安全回路跳闸；

（2）定量斗闸门关到位及卸载缓冲仓未满，则允许发可提升信号；

（3）装载采用定重方式。程序上有可靠的防二次装载、防错装保护；

（4）井口信号、卸载系统为曲轨自动卸载方式。点动方式及手动方式基本和自动方式相同，只是点动方式没有连锁关系，作为设备检修用。

（5）装载系统控制流程；皮带机----装载煤仓----给煤机----定量斗----气控柜。

（6）装载设备控制均为PLC 开关信号输出或接入；

（7）当PLC 故障时，装卸载系统采用就地操作方式，定量斗煤位开能停给煤机。

（8）绞车房工控机能动态显示设定全部装载设备的工作状态，工控机提供网络接口。

（9）在井口、井底、卸载、绞车房之间设有直接通话，实现四方通话；在装载和卸载设有信号联系按钮。

（10）井口设有信号控制箱，可直接发送信号至车房。

（11）信号系统采用双系统控制原理，具备一键切换功能，便于主信号控制系统出现故障后，另一套备用信号控制系统能随时投入运行，两套信号相互独立，保障主井自动化提升系统安全运行。

（12）急停保护：即当按下急停按钮时，装载系统的所有设备停止运转；

（13） 皮带机保护：具有拉绳急停、撕裂、速度、跑偏、烟雾、超温洒水、堆煤保护，并配备相应传感器。

（14）采用可编程控制器控制(西门子PLC 1500系列)，连接主井提升机房、井下装载点和井口卸载点各电气设备，实现井上、井下装卸载等的自动控制、信号和通讯联系。

（15）控制系统设有自动、手动、检修三种工作方式的控制。

a.在自动方式下，整个装卸载过程按工艺要求依次动作；

b.在手动方式下，操作人员通过按钮可控制各设备动作；

c.无论是自动还是手动操作，被控设备之间设有严密的闭锁。只有在检修状态时，才能分别对各设备进行单独操作。

d.停车信号井底井口均可直发至提升机房。

e.井底、井口与车房闭锁功能：即井底不发开车信号，井口不能向车房发出开车信号；

f.信号数字显示功能：数字“2、3、4、5”对应车房界面汉字显示为“快上、快下、慢上、慢下、”，数字“1”表示停止。

g.检修指示功能；按检修按纽，全线有检修显示。

h.急停显示功能；按下急停按纽断开绞车安全回路，全线显示“急停”。

i.提升勾数的记忆显示功能：根据要求对快、慢车进行记忆，最多可存储65535次。

j.信号指令的打点报警功能；如信号“2”发出后，有自动的两次打点音响报警。

k.急停报警功能；按下急停按纽后，有快速、急促、断续的脉冲式音响报警。

m.井口房检修平台处设置检修信号箱一台（具备信号数字显示功能：数字“2、3、4、5”，数字“1”表示停止，具有急停按钮和检修信号箱使用闭锁按钮），检修信号箱使用闭锁上口卸载信号箱信号使用。检修信号箱配备和车房直通电话。

n.配有提升机房、井口房（卸载信号箱和井口检修信号箱各配一台）和井底的直通电话。

(16)车房和井下现场均有定重累记和定重显示的功能；清零以及相关参数的调整在车房和井下均可以完成。

(17)装载操作台配备8个空气炮控制按钮。

- 六、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（图号） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | CPU :i7；内存：标配16G DDR4内存；储存设备：SATA接口，256G+1TG硬盘；接口：6个USB接口、并口、键盘接口、鼠标接口、一组音频接口、千兆网卡 | 1台 | 研华或其他大品牌工控 |
| 2 | 组态软件 |  | 1套 |  |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型操控制台 |  | 1台 | 卸载用，含信号PLC组件，直通电话1套 |
| 4 | 矿用隔爆兼本安型操控制台 |  | 1台 | 装载用，不锈钢材质，含信号PLC组件，直通电话1套 |
| 5 | 绞车房控制箱 |  | 1台 | 直通电话1套 |
| 6 | 检修信号箱 |  | 1台 | 含直通电话1套 |
| 7 | 液压称重装置 |  | 2台 |  |
| 8 | 光纤通讯附件 | / | 1套 | 含光纤终端盒、跳线等 |
| 9 | 堆煤传感器 |  | 6只 |  |
| 10 | 矿用本安型位置传感器 |  | 12套 | 含底板、固定座等 |
| 11 | 皮带保护装置 |  | 1套 | 包含跑偏、拉绳、急停、洒水、温度等保护 |
| 12 | 控制电缆及光缆 |  | 若干 | 满足上下井口及车房控制线要求，提升高度591m。 |

- 以上配置为参考配置，投标方需现场调研，如需增加配置自行调整。

- 七、质量承诺：

质保期一年，一年内出现非自然灾害、非人为造成的设备故障由供方负责免费维修。

- 供货日期及地点：

- 签订合同后供货日期：15天，     地点：青东工业广场

- 九、售后服务：

1、乙方提供技术资料（包括图纸、说明书），并送货至青东煤业工业广场。

2、乙方负责对操作工和维修工进行免费培训。包括工作原理、维护检修常见故障及处理方法。并长期提供技术支持。

3、乙方对产品提供优质的售后服务，保修期为一年，负责免费指导安装，接到用户电话24小时内赶到现场协助用户解决问题。

4、其它随机提供资料：

产品合格证            1份

防爆合格证            1份

煤安标志准用证        1份

淮北青东煤业有限公司

2021年3月22日