  煤矿用回柱绞车技术规格书

1. 技术参数 

1.设备名称：煤矿用回柱绞车
2、设备型号及数量：
	型号
	JSDB-10
	JSDB-13
	JSDB-19
	JSDB-25

	数量
	8
	20
	10
	10


3.使用地点：集团公司各矿调用

4.技术性能指标：
JSDB-10技术参数
	项    目
	技术指标

	                    容绳量
	≥120 m

	慢速
	平均静张力
	≥120 KN

	
	平均绳速
	约0.14m/s

	快速
	外层最大静张力
	≥12 KN

	
	外层最大绳速
	约1 m/s

	 电动机
	型    号
	YBK3200L1-6

	
	功    率
	18.5 Kw

	电压等级
	660/1140V

	工作制动闸
	手动

	安全制动闸
	手动


JSDB-13技术参数
	项    目
	技术指标

	                    容绳量
	≥180 m

	慢速
	平均静张力
	≥165 KN

	
	平均绳速
	约0.11m/s

	快速
	外层最大静张力
	≥15 KN

	
	外层最大绳速
	约1.24 m/s

	 电动机
	型    号
	YBK2 225M-8

	
	功    率
	22 Kw

	电压等级
	660/1140V

	工作制动闸
	电液BYWZ3-315/90

	安全制动闸
	手动


JSDB-19技术参数
	项    目
	技术指标

	                    容绳量
	≥400 m

	慢速
	平均静张力
	≥250 KN

	
	平均绳速
	约0.165m/s

	快速
	外层最大静张力
	≥25 KN

	
	外层最大绳速
	约1.5 m/s

	 电动机
	型    号
	YBK2 -280S-6

	
	功    率
	45 Kw

	电压等级
	660/1140V

	工作制动闸
	电液BYWZ3-400/90

	安全制动闸
	手动


JSDB-25技术参数
	项    目
	技术指标

	                    容绳量
	≥500 m

	慢速
	平均静张力
	≥320 KN

	
	平均绳速
	约0.166m/s

	快速
	外层最大静张力
	≥30 KN

	
	外层最大绳速
	约1.65 m/s

	 电动机
	型    号
	YBK2 -280M-6

	
	功    率
	55 Kw

	电压等级
	660/1140V

	工作制动闸
	电液BYWZ3-400/90

	安全制动闸
	手动


二.技术要求

1.具备合格的企业资质证明材料（包括煤安标志证、产品合格证、生产许可证）。

2.提供的产品符合国家级有关行业的技术标准，并且符合最新版的《煤矿安全规程》的要求。
3.双速多用绞车中配置工作制动闸的供电位置喇叭口必须满足MYP 0.66/1.14KV 3×4+1×4以上规格电缆使用要求，并符合电气防爆要求。
三.服务与要求

1.免费提供绞车安装、调试、培训工作，负责设备的运输。

2.质量保证期是在设备验收合格开始1年。

3.在质保期内再出现设备故障或质量问题，免费提供配件及维修服务。如设备在一个月内不能修复，保修期自动延期一个月。

4.供方收到售后服务要求应在48小时内到达设备使用单位。

5.合同签订后一个月内供方免费送货至需方指定地点，随机提供合格证、说明书（包括电子版）、电机防爆合格证及生产许可证等资料各两套。

6.如果设备达不到预期使用效果或者不适用井下现场条件。厂方承诺无条件退货。

                                     设备租赁中心

二〇二〇年五月六日             
PAGE  
2

