淮北矿业淮北选煤厂

3661型直线振动筛技术规格书

编制：

审核：

审批：

淮北选煤厂

2020年4月27日

淮北选煤厂直线振动筛技术规格书

供货范围：

	序号
	名称
	型号
	数量（台）
	位置

	1
	直线振动筛
	3661
	1
	南区


技术参数：

	名称
	直线振动筛

	型号
	3661

	振幅
	A≥11mm 

	处理量
	240t/h

	筛缝尺寸
	δ=0.5mm

	筛面喷水
	带挡水板三道(布置方式：以入料盲板为起点分别为第2块、第5块、第8块)。设备配三道喷水装置，按甲方确认的图纸加工制作。

	驱动电机
	37kw，4级，皮带连接

	频率
	15.8HZ，950r/min

	减振系统
	钢制螺旋弹簧

	底梁
	表面喷涂厚度≥6mm聚氨酯，钢材大于10mm厚且强度不低于CCS/A32

	两侧压板
	高度为250mm、厚度为40mm、材质为聚氨脂

	入、出料盲板材质
	聚氨脂 厚度≥12mm   

	驱动方式
	按现场要求

	工作噪音等级
	≤80dB（距设备1米）

	颜色
	乳白色


技术要求：

筛板为单层，使用聚氨酯包边卡槽式不锈钢筛板（无磁性），材料采用Mo2tTi不锈钢。

单通道，大梁进行包胶耐磨处理，延长使用寿命。

脱介筛为水平安装，横向摆动量≤1mm，四支点弹簧压缩误差±2mm，四支点振幅误差≤0.2mm。
4、振动电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级，频率50HZ，电压为380V/660V 寿命5年。

5、使用寿命：筛机结构（侧板、后墙板、各类梁）≥8年，激振器(齿轮、壳体)≥8年，减震弹簧>12个月，筛板>6个月，激振器轴承≥35000小时。

6、减震弹簧、驱动轴需配安全防护罩；

7、激振器：要求为进口箱式激振器，选用SKF激振器专用轴承，同一台设备激振器不受左右式限制可实现互换。
四、质量保证：

保修期从设备调试完成投入使用之日起为1年，在保修期内若发生质量问题，乙方在接到甲方通知3小时到达现场维修。 

五、生产制作及验收

1、制作前与使用单位联系，协调使用单位其他相关技术要求。

2、筛机安装尺寸必须与使用单位在用设备基础完全一致，带电机基座。厂家需现场核对安装尺寸，出设备安装关系图，甲方确认。

3、严格按照相应的国家标准。

六、交货日期：

   合同签订后60天。

                                    淮北选煤厂

                                        2020年4月27日

